ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Федеральное Государственное образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования
“Ростовский-на-Дону государственный колледж связи и информатики”

ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Составил: Байдаров Роман

Группа: МТ-41

Ростов-на-Дону
2012г.

СОДЕЖАНИЕ

- Списки управление доступом (ACL)

- Профили доступа и правила ACL

- Процесс создания профиля доступа

- Вычисление маски профиля доступа

- Списки управление доступом (ACL)

Списки контроля доступа (Access Control List, ACL ) являются мощным средством фильтрации потоков данных без потери производительности, т.к. проверка содержимого пакетов выполняется на аппаратном уровне. Фильтруя потоки данных, администратор может ограничить типы приложений, разрешенных для использования в сети, контролировать доступ пользователей к сети и определять устройства, к которым они могут подключаться. Также ACL могут использоваться для определения политики QoS, путем классификации трафика и переопределения его приоритета.

ACL представляют собой последовательность условий проверки параметров пакетов. Когда сообщения поступают на входной порт, коммутатор проверяет параметры пакетов данных на совпадение с критериями фильтрации, определенными в ACL, и выполняет над пакетами одно и действий: Permit (Разрешить) или Deny (Запретить). Критерии фильтрации могут быть определены на основе следующей информации, содержащейся в пакете:

- порт коммутатора;

- MAC / IP-адрес;

- Тип Ethernet / тип протокола;

- VLAN;

- 802.1p/DHCP;

- Порт TCP / UDP (тип приложения);

- Первые 80 байт пакета, включая поле данных.

Графически список контроля доступа можно изобразить, как показано на рис.1

Рисунок 1 – Списки контроля доступа (ACL)

2. Профили доступа и правила ACL

Списки управления доступом состоят из профилей доступа (Access Profile) и правил (Rule). Профили доступа определяют типы критериев фильтрации, которые должны проверяться в пакете(MAC-адрес, IP-адрес, номер порта, VLAN т.д.), а в правилах непосредственно указываются значения их параметров. Каждый профиль может состоять из множества правил.

Когда коммутатор получает пакет, он проверяет его поля на совпадение с типами критериев фильтрации и их параметрами, заданными в профилях и правилах. Последовательность, в которой коммутатор проверяет пакет на совпадение с параметрами фильтрации, определяется порядковым номером профиля (Profile ID) и порядковым номером правила (Rule ID). Профили доступа и правила внутри них работают последовательно, в порядке возрастания их номеров. Т.е. пакет проверяется на соответствие условиям фильтрации, начиная с первого профиля и первого правила в нем. Так пакет сначала будет проверяться на соответствие условиям, определенным в правиле 1 профиля 1. Если параметры пакета не подходят под условия проверки, то далее пакет будет проверяться на совпадение с условиями, определенными в правиле 2 профиля 1 и т.д. Если ни одно из правил текущего профиля не совпало с параметрами пакета, то коммутатор продолжит проверку на совпадение параметров пакета с условиями правила 1 следующего профиля. При первом совпадении параметров пакета с правилом, к пакету будет применено одно из действий, определенных в правиле: «Запретить», «Разрешить» или «Изменить содержимое поля пакета». Дальше пакет проверяться не будет. Если ни одно из правил не подходит, применяется политика по умолчанию, разрешающая прохождение всего трафика.

Рисунок 2 – Принцип работы ACL

Следует отметить, что коммутаторы имеют ограничения по количеству обрабатываемых профилей и правил. Информацию о максимальном количестве поддерживаемых профилей и правил можно найти в документации на используемое устройство.

В коммутаторах D-Link существует три типа профилей доступа: Ethernet, IP и Packet Content Filtering (фильтрация по содержимому пакета).

Профиль Ethernet (Ethernet Profile) позволят фильтровать пакет по следующим типам критериев:

  - VLAN;

  - МАС-адрес источника;

  - МАС-адрес назначения;

  - 802.1р;

  - тип Ethernet.

Профиль IP (IP Profile) поддерживает следующие типы критериев фильтрации:

- VLAN;

- маска IP-источника;

- маска IP-назначения;

- DSCP;

- протокол (ICMP, IGMP, TCP, UDP);

- номер порта TCP/UDP.

Профиль фильтрации по содержимому пакета (Packet Content Filtering Profile) используется для идентификации пакетов, путем побайтного исследования их заголовков Ethernet.

3 Процесс создания профиля доступа

Процесс создание профиля доступа можно разделить на следующие основные шаги:

1) Проанализируйте задачи фильтрации и определитесь с типом профиля доступа - Ethernet, IP или Packet Content Filtering. . Определите стратегию фильтрации.

Например:

- отбрасывать пакеты некоторых узлов и принимать пакеты

от всех остальных узлов  —  эта стратегия  применима

для сетевой среды с несколькими узлами/протоколами

портов/подсетями, для которых  необходимо выполнять

фильтрацию;

- принимать пакеты от некоторых узлов и отбрасывать пакеты всех остальных узлов — эта стратегия применима для сетевой среды с несколькими узлами/протоколами портов/подсетями, пакеты от которых разрешены в сети. Трафик остальных узлов будет отбрасываться.

2) Основываясь на выбранной стратегии, определите, какая маска профиля доступа (Access Profile Mask) необходима, и создайте ее (команда create access_pro file). Маска профиля доступа используется для указания, какие биты значений полей IP-адрес, МАС-адрес, порт TCP/UDP и т. д. должны проверяться в пакете, а какие игнорироваться.

3) Добавьте правило профиля доступа (Access Profile Rule), связанное с этой маской (команда config access _profile).

4) Правила профиля доступа проверяются в соответствии с номером access_id. Чем меньше номер, тем раньше проверяется правило. Если ни одно правило не сработало, пакет пропускается.

5) В среде QoS, после того как срабатывает правило, перед отправкой пакета биты 802.1p/DSCP могут быть заменены на новые низко/высокоприоритетные значения.

4 Вычисление маски профиля доступа

Маска профиля доступа определяет, какие биты в значениях полей IP-адрес, МАС-адрес, порт TCP/UDP и т. д. приходящих на коммутатор пакетов, должны проверяться, а какие игнорироваться. Биты маски имеют следующие значения:

- «0»  означает игнорирование значения соответствующего бита поля пакета;

- «1»  означает проверку значения соответствующего бита поля пакета.

Предположим, администратору сети необходимо запретить прохождение трафика от узла с МАС-адресом 01-00-00-00-AC-11. Маска профиля доступа для этого адреса будет равна FF-FF-FF-FF-FF-FF. Бели необходимо запретить или разрешить прохождение через коммутатор трафика любого узла из подсетей 192.168.16 0/24 « 192.168.31.0/24, то маска профиля доступа будет вычисляться, как показано на рис. 3.

Рисунок 3  Вычисление маски профиля

Первые два октета IP-адресов из проверяемого диапазона имеют одинаковое значение — «192.168». Они будут использоваться при проверке пакета, поэтому соответствующие биты маски содержат все 1. Последний октет IP-адреса, будет игнорироваться, т. к. нет заинтересованности в проверке индивидуальных адресов узлов подсетей. Поэтому последний октет маски профиля содержит все 0. В третьем октете значение маски будет равно 240 (11110000), т. к. оно охватывает все номера с 16 (00010000) до 31 (0001111), имеющие одинаковые значения (0001) первых четырех битов. Последние четыре бита третьего октета IP-адреса, маска профиля будет игнорировать, как малозначащие.